DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB

ÇELİK BORU MONTAJI VE KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

REV:00

YAYIN TARİHİ: 17/10/2024

REVİZYON TABLOSU

| Rev No | Rev. Madde | Rev. Tarihi | Rev. Açıklaması |  | ONAY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DAĞITIM LİSTESİ: |  |  |  |  |  |
| HAZIRLAYAN |  |  |  | ONAY |  |

## DOĞALGAZ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ

### DOĞAL GAZ ANA DAĞITIM ŞEBEKESİ ÇELİK BORU MONTAJI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu

Madde 1. Bu şartname, DİYARBAKIR KARACADAĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Doğal gaz şebekesi Projesi kapsamında yer alan çelik ana hat (Basic Grid) Şebekelerinin tesisinde uyulması gereken kuralları kapsar. Bu şartnamede bahsi geçmeyen ya da bahsi geçipte BOTAŞ standartları ile çelişen durumlarda güncel BOTAŞ standartları geçerli olup yüklenici bu durumu kabul etmiş sayılacaktır.

### Kapsam

Madde 2. RMS-A İstasyonu ile bölge regülatörleri arasında bulunan, Borulama Malzemeleri bölümünde (madde 3.1) belirtilen malzemelerin kullanıldığı ve çalışma basıncı 19.2 bar'a kadar olan doğal gaz hatlarının montajı bu şartname kapsamındadır.

Montajla ilgili başlıca iş kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

- Malzemelerin depodan sahaya taşınması

- Tranşe, inşaat ve toprak çalışmaları

- Montaj ekipmanlarının ve sarf malzemelerinin temini

- Boruların döşenmesi, birleştirmelerinin yapılması

- Boru uçlarının Bölge Reglaj istasyonlarına bağlanması

- Katodik koruma (BOTAŞ Şartnamelerine göre) ve PE kaplama yapılması

- Tranşelerin doldurulması

- Uyarı bantları ve işaret levhalarının yerleştirilmesi

- Sahanın temizliği

- Kullanılmayan malzemelerin depoya taşınması

- Gerekli test ve kontrollerin yapılması

Malzemeler Madde 3.

  - Borulama Malzemeleri

    - Borular:

Bu şartname kapsamındaki hatlarda “API 5L Gr B” cinsi, boyuna dikişli (ERW), sch. Std. borular kullanılacaktır.

Boruların dış yüzeyleri polietilen kaplanmış ve uçlarına kaynak ağzı açılmış olacaktır.

Kaynak ağızları montaj yapılıncaya kadar özel bir tapa ile korunacaktır. Bu tapa aynı zamanda, boru içine yabancı maddelerin girmesini de önlemelidir.

YÜKLENİCİ sevk evrakına boruların ilgili şartnameye uygun olarak imal ve test edildiğine dair belgeleri (BORU SERTİFİKALARI) de eklemekle yükümlüdür.

### Bağlantı parçaları

Bağlantılarda kaynaklı fittingsleri veya flanşlar kullanılacaktır. Fittingsleri ASTM A

234 Gr WPB malzemeden çekme veya dökme olarak, dikişsiz imal edilmiş ve uçlarına kaynak ağzı açılmış olacaktır. Fittings boyutları “ANSI B 16.9, Sch. Std.” standardına uygun olacaktır.

Flanşlar, “ASTM-A-105-G-1b, RF” olarak imal edilmiş kaynak boyunlu flanş olacaktır. Flanş boyutları aynı çaptaki boruya uygun olacaktır. Flanşların bağlanması “ASTM A 193 Gr B7” civata, “ASTM A194 Gr 2H” somun ve disk biçimi yaylı rondela kullanılarak yapılacaktır, flanşlar arasına viton conta konulacaktır.

Yüklenici

      - Malzeme ve Heat Treatment sertifikalarını,

      - İmalat ve kaynak prosedürlerini,

      - Test belgelerini,

DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ye onaylatmakla yükümlüdür.

### Vanalar

Malzeme ve boyut olarak API 6 D Class 150'ye uygun kaynak ağızlı tam geçişli döküm gövdeli doğal gaz için imal edilmiş küresel yeraltı vanaları kullanılacaktır. Vana kumandası için uzatma kolu ihtiyacı göz önüne alınmak üzere imalat yapılacaktır.

Vanalar yangına karşı korumalı veya mukavemetli olmalıdır. Vanalar epoksi ile kaplanmış olacaktır

Vanaların testleri API 6 D'ye göre yapılacaktır.

Vanalar motorlu kumandayı mümkün kılacak şekilde imal ve dizayn edilmelidir. YÜKLENİCİ vanaların yukarıdaki normlara uygun imal ve test edildiğine dair belgeleri DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ye sunmakla yükümlüdür.

### Çelik Boru Montaj Ekipmanları

Çelik boru montajında kullanılabilecek ekipman ve aletlerin özellikleri borulama malzemelerine uygun olacak ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından onaylanacaktır. YÜKLENİCİ iş programına göre kullanacağı alet ve ekipmanların sayısını belirleyecek ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ye onaylatacaktır. DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB talep ettiği takdirde YÜKLENİCİ ilave alet ve ekipman temin edecektir.

Kaynak elektrodları, kaynak şartnamesine uygun olarak YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek ve uygun koşullar altında kapalı dolaplarda muhafaza edilecektir. Kaynak kontrolü ve basınç testleri için gerekli malzeme, ekipman ve işçilik YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. Boruların ve fittinglerin kaynak sırasında sabitleştirilmelerini sağlayacak özel kelepçeler YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek ve yalnız mühendisin onayladığı kelepçeler kullanılacaktır.

Çelik boru montaj işlerinde kullanılacak malzeme, ekipman, alet ve işçilik giderleri boru montaj fiyatına dahildir, ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

### Boru Kaplama Malzemeleri

Borular korozyona karşı koruma amacıyla PE kaplamalı olarak temin edilecektir. Ancak kaynak yerleri, flanş ve fittings bağlantılarının kaplamaları sahada yapılacaktır. Bu nedenle kaplama için gerekli malzeme ve ekipman temin edilecektir. Kullanılacak malzeme boru üzerindeki kaplamayla uyumlu olmalıdır, bu nedenle boru imalatçısı tarafından kullanılan malzemelerin  veya imalatçı tarafından uygunluğu teyit edilen malzemeler kullanılacaktır. Kaplamada kullanılacak kaplama bantları, kullanılan boru çaplarına uygun kaplama makineleri, tel fırçalı motorlu temizleme makineleri, propan torçları, gerekli el aletleri, temizleme malzemeleri, kalınlık ölçme aleti, holiday dedektörü gibi malzeme ve ekipman YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir.

Boruların kaplanması ve kaplamaların kontrolünde TS 5139 ve DIN 30670 standartlarına uyulacaktır.

Kaplama işleri için kullanılacak malzeme, ekipman, alet ve işçilik giderleri boru montaj fiyatına dahildir, ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

### Katodik Koruma Malzemeleri

Katodik koruma projelerinin hazırlanması için gerekli ölçümlerin yapılması, bu ölçümler için gerekli alet ve ekipmanların temini, katodik koruma projelerinin hazırlanmasını, katodik koruma için gerekli malzemenin temini ve montajının yapılması YÜKLENİCİ'nin kapsamındadır.

TS 5141, ANSI B 31.2. ANSI B 31.8 standartlarına uygun bir şekilde yapılacak olan Katodik koruma için kullanılacak malzeme, ekipman, alet ve işçilik giderleri boru montaj fiyatına dahildir, ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

### Diğer Malzemeler 3.2.1.Uyarı Bantları

Sarı renkli plastikten en az 150 mm genişlikte olacaktır.

### İşaret Levhaları

DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından levha bilgileri verilecek olup ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin onay vereceği yerlere takılacaktır. Çelik hat ve PE hat için ayrı ayrı yapılacaktır.

### Personel ve İş Güvenliği

Madde 4. Montaj işlerinde çalıştırılacak tüm personel YÜKLENİCİ tarafından, DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin onaylayacağı eğitimden geçirilecektir. İş makinelerini kullanan personel, kullandığı makineye uygun ehliyete sahip olacaktır. Tüm kaynakçılar belge sahibi olacak ve ayrıca kaynak şartnamesine göre teste tabi tutulacaktır.

Gerekli ehliyet ve yeterlik belgelerine sahip olmayan elemanlarca yapılan montaj işlemleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. İşçilik hataları veya ehliyetsiz personel çalıştırılması nedeniyle kabul edilmeyen montaj işlerinde kullanılıp zarar gören malzemeler YÜKLENİCİ tarafından tazmin edilecektir.

YÜKLENİCİ, ilgili mevzuatta öngörülen veya şartnamelerde belirtilen önlemlerin yanı sıra işin gerektirdiği her türlü güvenlik önlemini almaya yükümlüdür. Bu hususlara uyulmamasından doğacak tüm sorumluluklar YÜKLENİCİ'ye aittir.

### Toprak Çalışmaları Madde 5.

  - Tranşe Hafriyatı 5.1.1.Malzeme ve ekipman

YÜKLENİCİ tranşe kazısının yapılması, hafriyat ve doldurulacak malzemenin nakliyesi, suların tranşelerden uzaklaştırılması, tranşe iksası gibi işlerle ilgili her türlü malzeme ve ekipman temin edecektir.

### Güzergâh

Gaz hattı güzergâhları DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’den temin edilen inşaat paftalarına göre zemine işaretlenecektir. Hafriyat elle yapıldığı takdirde tranşenin her iki kenarı işaretlenecek, makine ile yapıldığında ise tranşe genişliği kullanılan kepçe genişliğine bağlı olacağından ekseni işaretlenecektir. Tranşe güzergahı, boru hattı ekseni ile mevcut bina arasında en az bir metre kalacak şekilde olacaktır.

Özel durumlarda bu ölçü değiştirilebilecektir. Güzergâh tespitinde DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin isteğine bağlı olarak deneme çukurları açılacaktır.

### Tranşe boyutları

Tranşe ebatları detay çizimler bölümünde gösterilmiştir. Gerekli yerlerde, engel geçişlerinde, daha rahat bir çalışma alanı sağlamak için tranşenin yukarıda belirtilen özelliklerinden daha geniş ve derin açılması YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunda olacaktır. Engel geçişlerinde ve diğer yeraltı tesisleri ile karşılaşıldığında, Madde 5.7 “Engel Geçişleri ve Özel Geçitler” konusunda belirtilmiş bırakılması gerekli minimum açıklığı sağlayacak derinlikte tranşe yapılacaktır.

### Sahaların açılması

      - Engellerin kaldırılması

YÜKLENİCİ, planlanan gaz hattı güzergahı üzerindeki kendi kontrolü dahilindeki her türlü engeli kaldıracaktır.

### Ulaşım

YÜKLENİCİ, tranşe kazısı esnasında, yaya ve araçlara serbest ve emniyetli bir geçiş sağlayacak şekilde her türlü tedbiri alacaktır.

Fabrika giriş yollarının enlemesine geçildiği yerlerde yayalar ve araçlar için geçici köprüler yapacaktır.

### Kaplamaların kaldırılması

Güzergâh boyunca çıkabilecek kaplamaların asfalt veya beton olma durumunda derz kesme makineleri ile kaplamalar kaldırılacaktır.

Bordür taşları, tretuar kaplamaları tekrar kullanılabilecek şekilde özenle sökülecek ve uygun olan yerlere istif edilecektir. Kullanılmayacak durumda olanlar ise uygun döküm yerlerine götürülecektir.

### Tranşenin kazılması

YÜKLENİCİ tranşeyi şartname ekinde verilen kesitlere uygun derinlik ve genişlikte açacaktır. Engellerin bulunması durumunda DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından getirilecek çözümler uygulanacaktır.

Tranşe kenarları ve tabanın, boru indirilirken borunun yüzeyine zarar vermeyecek şekilde pürüzsüz olmasına dikkat edilecektir. Tranşe limitleri içinde bulunan diğer yeraltı engelleri çevresi dikkatli bir şekilde elle hafredilmiş olacaktır.

### Tahkimat- İksa

      - Tranşe: Zemin durumuna, tranşe derinliğine göre ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin isteğine göre YÜKLENİCİ tranşelerde gerekli iksalamayı yapacaktır.

Bu iksalama personele veya kaplamaya zarar vermeyecek şekilde olacaktır. Yetersiz alınmış önlemlerin sonuçlarından YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

      - Mevcut yapılar: Hafriyat esnasında zarar görebilecek tüm mevcut veya geçici yapılar korunacaktır. Elektrik direkleri yakınındaki tranşelerde temeller desteklenecek ve bu destekler dolgu sonuna kadar muhafaza edilecek ve gerekirse yerinde bırakılacaktır.

### Drenaj

      - Tranşe içinde: YÜKLENİCİ, boru yayılıp tranşe doldurana kadar tranşeyi sulardan koruyacaktır. Gerekli yerlerde drenaj yapılacaktır.

      - Tranşe dışında: Hafriyat malzemelerin yüzeysel su akımına engel olmaması gerekmektedir. Bu akış gerek bir drenle gerekse akımın yönü değiştirilerek sağlanmalıdır.

    - Birleşim delikleri: Bağlantıların tranşe tabanında yapılması halinde, YÜKLENİCİ serbest olarak çalışma yapabilecek ve gerekli denetlemeleri gerçekleştirecek şekilde çukurlar kazacaktır.

    - Hafriyat malzeme: Hafriyat malzeme, çevreye zarar vermeyecek, yaya ve araç dolaşımını engellemeyecek şekilde uzaklaştırılacaktır.

Cadde geçişlerine malzeme yığılamayacaktır. Ağaçların sulanmasına engel olmayacak şekilde malzeme yığılacaktır.

Hafriyat malzemesinin tekrar tranşe içine akmaması için tranşe üst kenarında

40 cm 'lik bir şerit boş bırakılmalıdır. Bu genişlik hafriyat malzemenin durumuna ve hava şartlarına göre çoğaltılabilir. Tranşenin diğer tarafında ise hiçbir malzeme bırakılmamalıdır. Gereken yerlerde DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından malzemenin gösterilen boşaltma alanlarına naklini ve tekrar kullanılmak üzere tranşeye naklini isteyebilir.

Bu hizmet karşılığı birim fiyata dahil olup ayrıca bir ücret talep edilmeyecektir. Hafriyat malzeme DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından tekrar kullanılmaz şeklinde addedilirse bu malzeme sahadan gösterilen yerlere taşınacak ve onaylanmış uygun malzeme getirilecektir.

Ana arterlerde ikaza gerek kalmadan hafriyat fazlası tranşe yanında tamamen uzaklaştırılacaktır.

### İşaretlendirme çevirme ve ışıklandırma

      - İşaretlendirme

        - Şantiye tanıtım tablosu: Her şantiyede işin özel şartlarında şart koşulduğu gibi, işin DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin, Yüklenicinin, Müşavir Firma’nın isimlerini belirtir bir tabela olacaktır.

        - Trafik işaretleri: Trafik işaretlendirmesi DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin belirlediği şekilde olacaktır.

        - Çevirme: İşin özel şartları ile uyumlu olarak YÜKLENİCİ çalışma alanlarında işaretlendirme ve ikaz bandı ile çevirme çalışmalarını bütün tranşe, kazı ve deneme çukurlarının olduğu yerlerde yapacaktır. Test ve gaz verme işlemleri sırasında ikaz bandı tüm emniyet sahasını içine alacak şekilde yerleştirilecektir.

        - Işıklandırma: Gece çalışması yapılmasa dahi tehlike arz edebilecek bölgeler ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin istediği yerlerde aydınlatma yapılacaktır.

### Tranşe Dolgusu

    - Malzeme ve ekipman: YÜKLENİCİ dolgu ve geçici şekillendirme için gerekli bütün malzeme ve ekipmanı sağlayacaktır.

- Boruyu muhafaza edecek kum

- DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından uygun addedilmeyen malzeme yerine yeni dolgu malzemesi

- Yüzeyin geçici olarak şekillendirilmesi için gerekli malzeme

- Küreme, dolgu, sıkıştırma, geçici olarak şekillendirmek için gerekli ekipman kullanılan malzeme ve ekipman DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından onaylanacaktır.

    - Dolgu: DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin kontrolü ve borunun indirilmesinden sonra, boruların fazla ısı değişimlerine maruz kalmasını önlemek için, hemen dolgu işlemleri başlayacaktır.

      - Yumuşak tabaka: Boru tabanı, yanları ve üstü YÜKLENİCİ tarafından sağlanan kum ile çevrelenecektir. Özellikle boru kenarları iyice doldurulacaktır. Doldurma miktarı ekteki kesit resimlerinde gösterilmiştir.

      - Yumuşak tabaka üzeri: Yumuşak tabakadan sonra YÜKLENİCİ tarafından sağlanan ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından onaylanan uyarı bandı serilecektir. Aynı tranşede iki boru olma durumunda iki uyarı bandı serilecektir, bantların yerleşim şekilleri ekteki kesit resimlerinde gösterilmiştir. Bundan sonra malzeme 15'er cm. tabakalar halinde doldurulacaktır. Malzeme uygun bulunmadığı takdirde dolgu için DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından uygun görülen yeni dolgu malzemesi kullanılacaktır. Her tabaka makine ile DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin onayladığı şekilde sıkıştırılacaktır.

      - Geçici yüzey Şekillendirmesi: YÜKLENİCİ toprak işlerinden doğan fazla malzemeyi kaldıracak ve anlaşılmış dökme alanlarına taşıyacaktır.

Tranşe yapımı dolayısı ile hasar verilmiş, tahrip edilmiş bütün alanlar tamir edilecektir.

      - Dolgu muhafazası: Dolguya zarar veren, tranşe içine su akan tek kademe eğimli yerlerde DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından belirtilecek önlemleri YUKLENİCİ alacaktır.

  - Temizlik: YÜKLENİCİ çalışma alanını temizleyecektir.

  - Nihai yüzey şekillendirmesi YÜKLENİCİ, zemini tüm artık malzeme ve ekipmandan arındıracaktır.

YÜKLENİCİ işin ifasından dolayı, zarar görmüş veya kaldırılmış geçitler, çitler, kanallar, istinat duvarları, elektrik, su, kanalizasyon gibi bütün yapıları eskisi gibi tamir ve tanzim edecektir.

  - Engeller: İşin özel şartları “Engel Geçişleri ve Özel Geçitler” konusunda bahsedilmiştir.

  - Hasarların giderilmesi: YÜKLENİCİ, işlerden dolayı oluşabilecek hasarlardan, kişilere verilecek zararlardan sorumludur.

  - Engel Geçişleri ve Özel Geçitler: Güzergâh üzerinde ortaya çıkacak tüm engeller DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ye bildirilecek ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin vereceği talimatlara uyulacaktır.

### Boru Montajı Madde 6.

  - Malzeme ve Ekipmanların Depolama ve Kullanımı

Malzeme ve ekipmanların depolanması, nakli ve kullanımı sırasında imalatçı firma önerilerine uyularak gerekli önlemler alınacaktır. Ambalajlı malzemeler kullanıma kadar orijinal ambalajlan içinde saklanacak ve zarar görmemesi için gerekli tüm önlemler alınacaktır. Borular dışındaki malzemeler kapalı ambarda depolanacaktır. Vana ve flanşların ağızları plastik kapaklarla kapatılmış durumda olacaktır. Fittingslerin kaynak ağızları da plastik kapak veya bantla korunacaktır.

Borular sert ve düzgün bir zemin üzerinde depolanacaktır. Boruların yerleştirme planı vinç ve araçların rahat hareket etmesine olanak verecek şekilde düzenlenecektir. Boruların yerleştirilmesi için taşınabilir beton ayaklar hazırlanacak ve bunlar yerleşim planına göre depo sahasına yerleştirilecektir. Beton ayaklar üzerine tahta takozlar ve takozların üzerine de yumuşak yastıklar (plastik veya kauçuk) yerleştirilecek ve borular yalnız yumuşak yastıklara temas edecek şekilde yerleştirilecektir. Yan yana veya üst üste yerleştirilen boruların da birbirleriyle teması önlenecek ve aralarına yeterli sayıda yumuşak yastık konulacaktır. Boruların ve üzerlerindeki PE kaplamanın zarar görmemesi için imalatçı tarafından tavsiye edilen sayıdan fazla boru üst üste konulmayacaktır. Her bir gruptaki borular hepsi ayın yönde ve düzgün olarak yerleştirilecektir. Bir gruptaki tüm borular aynı çapta olacak ve parça borular boyları birbirlerine yakın olacak şekilde ayrı gruplarda istiflenecektir. Depolama ve taşıma sırasında boruların uçları plastik kapaklarla kapatılmış olacaktır.

Borular, taşıyıcı araç üzerinde ve montaj sahasında da tahta takoz ve yumuşak yastık üzerine konulacaktır, araç kasası veya yere temas etmemeleri sağlanacaktır.

Boruların taşınması ve istiflenmesi sırasında halat, sapan, zincir, makas, kıskaç gibi borulara ve kaplamalarına zarar verebilecek malzemeler kullanılmayacaktır, borular kesinlikle birbirleri üzerinden kaydırılmayacak ve yuvarlanmayacaktır. Borular yalnız plastik veya deriden yapılmış, yeterli taşıma kapasitesine sahip bantlarla kaldırılacak ve taşınacaktır.

Bantlar en az 100 mm genişlikte olmak üzere taşınacak ağırlığa göre seçilecektir. Taşıma sırasında boruların deforme olmaması, kaynak ağızları ve kaplamaların zarar görmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.

Çevre sıcaklığının ve güneş ışınlarının boru kaplamalarına zarar verme ihtimali olduğu takdirde boruların üstü örtülecektir. Tehlike sınırlan için boru imalatçısının vereceği değerler dikkate alınacaktır.

### Boruların Döşenmesi

YÜKLENİCİ, boruların kaldırılması, taşınması, tranşeye indirilmesi ve kaplamaların korunması için gerekli ekipmanları sağlayacaktır. Bu işler için yalnız DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından onaylanmış ekipmanlar kullanılacak ve madde “6.1” deki hususlara uyulacaktır.

Borular önce tranşe kenarına, aralarında yaya ve araç geçişi için gerekli açıklıklar bırakılarak ve başka herhangi bir şeye temas etmeyecek şekilde takoz ve yastıklar üzerinde dizilecektir. Borular taşıyıcı araçlar üzerinde bekletilmeyecektir. Montaj işlemlerine başlamadan önce borular kontrol edilecektir, deformasyon, eğilme, burkulma, çentik, çizik gibi mekanik hasarlar veya korozyon görülen borular DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ye bildirilecek ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin kararına göre tamir edebilecek hatalar giderilecek veya hatalı bölge kesilerek ayrılacak ya da boru hiç kullanılmayacaktır.

Montajı yapılacak boruların içleri, uygun boru fırçaları kullanılarak temizlenecek ve kaynak yapılana kadar boru uçları kapalı tutulacaktır. Bölüm 5.1'e uygun açılmış ve içine 10 cm kum serilmiş tranşelere Bölüm 6. 1 'deki hususlara uyulacaktır.

Borular önce tranşe kenarına, aralarında yaya ve araç geçişi için gerekli açıklıklar bırakılarak ve başka herhangi bir şeye temas etmeyecek şekilde takoz ve yastıklar üzerinde dizilecektir. Borular taşıyıcı araçlar üzerinde bekletilmeyecektir. Montaj işlemlerine başlamadan önce borular kontrol edilecektir, deformasyon, eğilme, burkulma, çentik, çizik gibi mekanik hasarlar veya korozyon görülen borular DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ye bildirilecek ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin kararına göre tamir edebilecek hatalar giderilecek veya hatalı bölge kesilerek ayrılacak ya da boru hiç kullanılmayacaktır.

Montajı yapılacak boruların içleri uygun boru fırçaları kullanılarak temizlenecek ve kaynak yapılana kadar boru uçlan kapalı tutulacaktır. Bölüm 5.1'e uygun açılmış ve içine 10 cm kum serilmiş tranşelere Bölüm 6.1'deki hususlara uyularak indirilecektir. Taşıma kapasitesi uygun makineler kullanıldığı ve boruların zarar görmesini önleyici tedbirler alındığı takdirde boru ve fittingsler veya birden fazla boru parçası tranşe dışında yapılarak tranşeye indirilebilir. Bu uygulama için DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin onayının alınması gereklidir. Tranşe içine indirilen boruların kaplamaları kontrol edilecek ve herhangi bir hata bulunmayanların üzeri derhal, uçları açıkta kalacak şekilde, 30 cm yüksekliğinde kum ile örtülecektir. Üzerinde işlem yapılması gereken borular ise kum torbalarıyla sabitlenecek ve işlemlerin bitimini takiben kum ile örtülecektir.

İçinde su veya çamur bulunan tranşeler boru indirilmeden önce kurutulacak ve temizlenecektir. Islak veya içinde kum haricinde maddeler bulunan tranşelere kesinlikle boru indirilmeyecektir.

### Kesme ve Kaynak Ağzı Açma

Kullanılacak boru ve fittingsler kaynak ağzı açılmış olarak temin edilecektir, ancak yerleşim planına göre boru boyunun kısaltılması veya hasarlı ayrılması gibi durumlarda kesme ve kaynak ağzı açma gerekebilir. Boruların eksene dik olarak kesilmeleri durumunda el aletleri kullanılmayacaktır, bu kesimler DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ye onaylatılacak kesme makineleri ile yapılacaktır. Açılı kesmelerde DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin onayıyla el aletleri kullanılabilir.

Kesme işlemleri bıçaklı veya alev üflemeli kesme makineleri ile yapılabilir.

Kesme işleminden sonra kesilen uçta taşlama yapılarak kaynak şartnamesine uygun şekilde kaynak ağzı açılacaktır.

Kaynak işlemine başlanırken tüm kaynak ağızları tel fırça, eğe, taş benzeri aletler kullanılarak beyaz metal elde edilene kadar temizlenecektir.

Temizleme, borunun iç ve dış yüzeyinde kaynak ağzından en az 50 mm uzaklığa kadar yapılacaktır. Olası kaynak hatalarını azaltabilmek için temizleme, "SIS 05 5900 Sa3/SSPC-SP5" kalitesine eşdeğer parlak metal yüzey elde edilene kadar yapılmalıdır.

### Bağlantıların Yapılması

    - Kaynaklı bağlantılar: Tüm kaynaklı bağlantılar "Kaynak Şartnamesi" ne uygun olarak yapılacak, test ve kontrol edilecektir.

    - Flanşlı Bağlantılar: Flanşların kaynakları, flanşın bağlanacağı karşı flanşa göre oryantasyonun ANSI B 31.8 standardında verilen toleranslar dahilinde yapılmasından sonra yapılacaktır. Flanşların bağlantısı ANSI B 16.5 standardında verilen ölçülere uygun ASTM A 193 Gr B7 saplama ve ASTM A 194 Gr 2H somun kullanılarak yapılacaktır. Somunların altına disk biçimi, yaylı rondelalar konulacaktır. Somunların sıkılması karşılıklı olarak ve tork anahtarı kullanılarak yapılacaktır. Flanşlar arasına çelik contalar konulacaktır. İleride yapılacak bölümleri ayıran vanaların bulunduğu yerlerde flanşlar arasına körleme parçaları konulacaktır.

  - Boru Yüzeyinin Kaplanması: Kaynak yerlerinde ve kaplamanın hasar gören kısımlarında sahada kaplama yapılması gerekmektedir. YÜKLENİCİ kaplama için gerekli tüm ekipman ve malzemeyi temin edecektir.

    - Yüzey Hazırlama: Kaplama yapılacak bölgedeki boru yüzeyi çapak, toz, pas, yağ, boya ve nemden tamamen arındırılıncaya kadar temizlenecektir. Gres ve yağlar toluen, nafta gibi solventlerle çıkarılacaktır. Pas, toz benzeri kirlilikler tel fırçalı temizleme makinesi ile çıkarılacaktır, ancak temizleme sonucu boru yüzeyinde zedelenme, kazınma, oyulma olmayacaktır.

Temizlenen yüzeylerden kalınlık ölçme aleti ile boru et kalınlığı ölçülerek ve imalat standardında (API 5L) verilen toleransların dışına çıkan et kalınlıkları DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ye bildirilerek DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin kararına göre hareket edilecektir.

Kaplama yapılmadan önce yüzey temizliğinin yeterliliği konusunda DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin onayı alınacaktır. Yağmurlu, sisli havalarda, kırağı, çiğ oluşması halinde, kum ve toz getirecek şiddette rüzgâr olması halinde açık sahada kaplama yapılmayacaktır. Kaplama işlemi süresince ortam sıcaklığı + 5° C'nin altına düşmeyecektir. Yukarıdaki atmosferik koşulların etkilerini ortadan kaldıracak önlemler alındığı takdirde (çalışma sahasının örtülmesi, ısıtılması gibi) DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin onayı ile kaplama yapılabilir.

    - Kaplama Malzemesinin Depolanması ve Kullanımı: Kaplama malzemeleri kullanıma kadar ambalajlan içinde kapalı depoda muhafaza edilecektir. Malzemeler, ambalajları zarar görmeyecek şekilde taşınacak ve istiflenecektir. Düşme, çarpma, darbe ve ezilmelere karşı korunacaktır. İmalatçı tarafından belirtilenden fazla ambalaj üst üste konulmayacaktır. Malzemeler ve ambalajlan üzerine başka hiçbir cisim konulmayacaktır. Malzemelerin konulduğu depo kuru, dış hava şartlarına ve direkt güneş ışığına karşı korumalı olmalıdır. Malzemeler ve ambalajlan depolama, taşıma ve kullanma sırasında hiçbir zaman zemine temas ettirilmeyecek, her zaman palet veya uygun bir taşıyıcı üzerinde bulundurulacaktır.

Malzemeler yalnız kaplama yapılacağı zaman sahaya götürülecek ve kaplama işlemi biter bitmez artan malzeme depoya geri götürülecektir. Malzemenin sahaya taşınması kapalı bir taşıyıcı araçla yapılacak, mümkün olan durumlarda araçtan indirilmeden doğrudan kaplama makinesine takılacak bu mümkün olmadığı takdirde uygun bir taşıyıcı üzerine alınacaktır. Atmosfer koşulları, darbeler veya diğer etkenlerle niteliği bozulan malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır. Malzemelere çıplak elle dokunulmayacak mutlaka eldiven kullanılacaktır.

    - Kaplamanın Yapılması: Kaplama uygulaması imalatçı tarafından verilecek prosedüre uygun olarak yapılacaktır. Kaplamaya başlanmadan önce yüzey temizliğinin DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından onaylanması gereklidir.

Kaplama, mevcut kaplamalar üzerine, en az 50 mm. olmak üzere bindirmeli olarak yapılacaktır. Yüzey temizliği tamamlandıktan sonra beklenilmeden kaplama yapılmalıdır. Herhangi bir nedenle bekleme yapılması gerekirse yüzey tekrar temizlenecektir.

Ön ısıtma ve kaplamaların ısıtılması propan torçu ile yapılacaktır. Isıtma yapılırken propan torcunun alevi portakal renginde olmalıdır. Ön ısıtma kaynak yerinde 50°C, çevresinde ise 30°C civarında olmalıdır. Kaplamanın ısıtılmasında yüzeyde veya içte yanıklar, delikler, çukurluklar, kabarcıklar, benekler gibi bozuklukları oluşmamalıdır, bu tür bozuklukların görülmesi halinde kaplama sökülecek ve yeniden yapılacaktır. Kaplama işlemleri sırasında kaplama malzemesi çıplak elle ellenmeyecek, eldiven kullanılacaktır. Kaplama sarılırken eldivenle bastırılacak, hava kabarcığı kalmaması ve boru yüzeyine iyice yapışması sağlanacaktır.

Gözle veya dedektörle tespit edilen bütün hatalı kaplamalar, hatalı kısmın 10 cm. civarına kadar kesilerek kaldırılacak ve yeniden kaplama yapılacaktır. Diğer boruların veya kablolarından yanından geçiş yerlerinde geçiş bölgesinin her iki tarafından birer metre taşacak şeklide ikinci bir kat kap lama yapılacaktır.

    - Kaplamanın Kontrolü: Kaplamaların ilk kontrolü gözle yapılacak ve belirlenen bozuk alanların sınırları tebşirle çizilerek belirlenecektir.

Daha sonra Holiday Dedektörü ile spark testi yapılacak ve bozuk noktalar yine tebeşirle işaretlenecektir. Birbirine yakın bozuk noktalar belirlendiği takdirde tümünü içine alacak şekilde bir bozuk alan olarak işaretlenecektir.

İşaretlenen bozuk alanlar bölüm 6.5.3'de belirtildiği şekilde yeniden kaplanacak ve tekrar kontrolü yapılacaktır.

Holiday dedektörü kullanılırken kaplamanın tamamen kuru olması gereklidir. Dedektörün elektrodu 0,3 m/s'den daha hızlı hareket ettirilmeyecek ve bir noktada sabit olarak tutulmayacaktır. Test voltajı kaplama cinsi ve kaplama kalınlığına göre seçilecektir, ancak 10000 V'dan az olmayacaktır. Test voltajı, uygun kaplanmış bir yüzey üzerinde açılan mikro seviyede bir delikte oluşan ark ile denenecektir. Test sırasında borular topraklanmış olacaktır.

DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB montajın her aşamasında kaplamanın kontrolünü isteyebilir. YÜKLENİCİ testleri yapmak ve belirlenen hataları düzeltmekle yükümlüdür.

  - Katodik Koruma: YÜKLENİCİ tarafından boru güzergahlarında, ilgili Türk standartlarına uygun olarak “zemin elektrik özgül dirençleri” ölçülecektir. Ölçüm sonuçlarına göre, ilgili Türk standartları hükümlerine ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından verilen projelere uygun olarak katodik koruma uygulama proje ve detayları hazırlanacak ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’in onayına sunulacaktır. YÜKLENİCİ proje ve detaylarda DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’in istediği değişiklikleri yapmakla yükümlüdür. YÜKLENİCİ, DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından onaylanan projelere uygun olarak gerekli malzemeleri temin edecek, montajını ve standartlarda öngörülen test ve kontrolleri yapacaktır.

Katodik koruma ile ilgili işlerde kullanılacak malzeme, ekipman, alet ve işçilik giderleri boru montaj fiyatına dahildir, ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır.

  - Hidrostatik Test: Bütün çelik boru hatları 500 metreyi aşmayan kısımlara bölünerek hidrostatik teste tabi tutulacaktır. Test akışkanı olarak su kullanılacaktır. Teste başlamadan önce test edilecek hat üzerinden tüm kaynak ve radyografik kontrol işlemleri tamamlanmış ve kabul edilmiş olacaktır. Test işlemi tamamlanana kadar mekanik veya kaynaklı bağlantıların üzerine boya veya kaplama yapılmayacaktır. Teste tabi tutulacak boru ham diğer kısımlardan, regülatör ve enstrüman bağlantı yerlerinden körlenerek ayrılacaktır.

Test süresince su sıcaklığı + 7 °C'nin altına düşmemelidir. Bu sağlanmadığı takdirde test durdurulup boru içindeki su boşaltılacaktır.

Test basıncı, boru hattının en yüksek noktasında, maksimum işletme basıncının en az 1,3 katı olacak şekilde, işletme basıncının yaklaşık 1,5 katı olarak ve test edilen malzemelerin müsaade edilebilir basınçlarının %95'ini geçmeyecek şekilde seçilecektir.

Test sırasında boru hattı içinde hava kalmaması ve boşaltmada vakum oluşmaması için gerekli önlemler alınacaktır. Test süresince dış hava, boru yüzey ve su sıcaklıkları ölçülecektir. Ölçümler hava için saatte bir 0,5 °C skalalı, diğerleri için 6 saatte bir 0,05 °C skalalı termometreler ile yapılacaktır. Basınç ölçümleri ise test basıncının 1,5 katına kadar ve %0,1 hassasiyette ölçüm yapabilen manometreler ile yapılacaktır. Ölçümler, biri test pompası yanında olmak üzere en az üç noktadan yapılacaktır. Sıcaklık düzeltmeleri test sırasında hemen hesaplanacaktır.

Bunlar aşağıdaki diyagramda verilen kademeler takip edilerek yapılacaktır.

- Basınçlandırma

- Birinci bekletme (test basıncında 1 saat)

- Basınç düşürme

- İkinci bekletme (2 barda 30 dakika)

- İkinci basınçlandırma

- Üçüncü bekletme (Test basıncında 24 saat) 7 – Boşaltma

Basınçlandırmalarda basınç artışı hızı hiçbir zaman dakikada 3 barı aşmayacaktır. Test süresince basınç izlenirken aynı zamanda ek yerleri gözle kontrol edilerek kaçak olup olmadığı tespit edilecektir. Basınç testi yapılan borular derhal boşaltılacak ve basınçlı hava ile kurutulacaktır. Kaçak tespit edilmişse gerekli tamirat yapılacak ve yeniden test edilecektir. Test sonucu kabul edilen hatlarda ise beklenilmeden kaplama ve tranşe doldurma işlemleri yapılacaktır.

Basınç testlerinde kullanılacak körleme plakalarının kalınlığı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

b = R x (3P/4S)

b= Minimum plaka kalınlığı (cm) R= Boru dış çapı (cm)

P= Test basıncı (kg/cm2)

s = Plaka malzemesinin müsaade edilebilir gerilimi (kg/cm2)

Eğer hesaplanan kalınlık boru et kalınlığından az ise boru et kalınlığı kadar alınacaktır.

### DOĞAL GAZ ANA DAĞITIM ŞEBEKESİ ÇELİK BORU KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Konu

Madde 1. Bu şartname DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB Doğal Gaz Projesi kapsamında yer alan çelik boru hatlarında yapılacak kaynak işlerinde uyulması gereken kuralları kapsar.

### Kapsam

Madde 2. Bu şartname, “Doğal Gaz Şebekesi Çelik Boru Montaj Şartnamesi” kapsamındaki malzemelerin kaynak işleri için geçerlidir.

Kaynak işleri kapsamındaki başlıca iş kalemleri aşağıda belirtilmiştir.

- Uygulanacak kaynak yönteminin belirlenmesi

- Kaynakçıların kalifikasyon testlerinin yapılması

- Kaynak makineleri, elektrotlar diğer gerekli ekipman ve malzemenin temini, muhafazası ve iş yerine nakli

- Kaynakların yapılması

- Kaynak kontrol ve testlerinin yapılması

- Kaynak tamiri

- BOTAŞ şartnamelerine uygun olarak katodik koruma, et kalınlığı hesabi vb. yapılması.

### Malzeme ve Ekipmanlar Madde 3.

  - Elektrotlar: Kullanılacak elektrotlar “AWS A 5.1 E 6010” standardına uygun olacaktır. Yalnız DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından onaylanmış elektrotlar kullanılacaktır. Elektrotlar ambalajları içinde kapalı depoda muhafaza edilecektir. Ambalajı açılan elektrotlar 4 saat içinde kullanılacaktır. Nem almış, örtülerinde çatlama veya bozulma görünen elektrotlar kesinlikle kullanılmayacaktır. Elektrotlar sahaya kapalı kutu içinde götürülecek ve kullanıma kadar nem alması, kirlenmesi veya başka bir zarar görmesi önlenecektir. Nem alan elektrotlar yalnız bir defa sıcaklığı en fazla 1000 °C olan kurumla dolabında bekleme süresi 10 dakikayı geçmemek şartıyla kurutulabilir. İlk kurumada kabul edilmeyen veya kurutmadan sonra tekrar nem alan elektrotlar kesinlikle kullanılmayacak ikinci defa kurutmaya sokulmayacaktır.

  - Diğer Ekipman ve Malzemeler: Uygulanacak kaynak yöntemine göre belirlenecek kaynak makineleri, jeneratörler, boru kelepçeleri, el aletleri, kaynak kontrol ekipman ve malzemeleri gibi gerekli tüm malzeme YÜKLENİCİ tarafından temin edilecek ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından onaylanacaktır. YÜKLENİCİ iş programına göre kullanacağı alet ve ekipmanların sayısını belirleyecek ve DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ye onaylatacaktır. DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB talep ettiği takdirde YÜKLENİCİ ilave alet ve ekipman temin edecektir.

### Personel ve İş Güvenliği

Madde 4. Çalıştırılacak bütün kaynakçılar, kaynakçı sertifikası sahibi olacak ve ayrıca DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB gözetiminde kaynakçı testinden geçirilecektir. Yalnızca DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin kabul ettiği kaynakçılar çalıştırılacaktır. Testlerle ilgili bütün malzeme ve harcamalar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından çalıştırılması uygun bulunan her kaynakçıya ayrı bir numara verilecektir. Kaynakçı yaptığı her kaynağın yanına bu numarayı silinmez tebeşir ile yazacaktır.

Kaynakçılar yalnız testten geçtikleri boru çapları ve kaynak yöntemleri ile çalışabilirler. Farklı çap ve yöntemle çalışabilmeleri için tekrar teste girmeleri

gereklidir. DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB yaptıkları işlerdeki hata oranına göre kaynakçıların çalışma izinlerini iptal edebilir.

DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından çalışma izni verilmeyen veya çalışma izni iptal edilen kaynakçılar tarafından yapılan kaynaklar kesinlikle kabul edilmeyecektir. İşçilik hataları veya ehliyetsiz personel çalıştırılması nedeniyle kabul edilmeyen kaynak işlerinden ötürü zarar gören malzemeler YÜKLENİCİ tarafından tazmin edilecektir.

YÜKLENİCİ, ilgili mevzuatta öngörülen veya şartnamelerde belirtilen önlemlerin yanı sıra işin gerektirdiği her türlü güvenlik önlemini almaya yükümlüdür. Bu hususlara uyulmamasından doğacak tüm sorumluluklar YÜKLENİCİ ‘ye aittir.

### Kaynak Uygulaması Madde 5.

  - Kaynak	Yöntemleri:	Boru	et	kalınlıklarına	göre	aşağıdaki	kaynak yöntemleri ve elektrotlar kullanılacaktır:

Et kalınlığı 5 mm 'ye kadar olan borular:

- Kök paso: Aşağıdan yukarıya 2.4. mm çaplı elektrot

- Sıcak paso: Yukarıdan aşağıya 2.4 mm çaplı elektrot

- Dolgu ve kapak pasoları: Yukarıdan aşağıya 3.2 mm çaplı elektrot Et kalınlığı 5 mm'den büyük olan borular:

- Kök paso: Yukarıdan aşağıya 3.2 mm çaplı elektrot

- Sıcak paso: Yukarıdan aşağıya 4.0 mm çaplı elektrot

- Dolgu ve kapak pasoları: Yukarıdan aşağıya 4.8 mm çaplı elektrot Gerektiğinde hataları azaltmak için daha küçük çaplı elektrotlar kullanılabilir. Yağışlı, nemli, rüzgârlı havalarda ve + 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda kaynak yapılması için DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin onayı alınacaktır. Rüzgâr hızı 2 m/s üzerinde ise perdelerle koruma sağlanacaktır. 7 m/s üzerindeki rüzgâr hızlarında ise kesinlikle kaynak yapılmayacaktır. Yağışlı havalarda kaynak bölgesi DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin onaylayacağı şekilde örtü altına alınacaktır. Nemli havalarda ve düşük sıcaklıklarda ise ön ısıtma yapılacaktır. Ön ısıtma et kalınlığı 5 mm'den az borularda 95°C, et kalınlığı 5 mm'den fazla borularda l50°C olacaktır ve kaynak ağzından itibaren en az 25 mm mesafeye kadar ısıtma yapılacaktır.

  - Kaynak Uygulaması: Kaynak işlemlerine başlamadan önce borular “Çelik Boru Montaj Şartnamesi” ne uygun olarak yerleştirilmiş, kaynak ağızları açılmış ve temizlenmiş olmalıdır. Boruların pozisyonlandırılmalarında, 10"den büyük borular için her durumda kelepçe kullanılacaktır. 10"den küçük borularda gerek görülen yerlerde kelepçe kullanılacaktır. Kelepçeler, kök pasonun en az %50'si tamamlanana kadar çıkarılmayacak veya gevşetilmeyecektir. Borular ise sıcak paso tamamlanana kadar kımıldatılmayacaktır. Pozisyonlandırmada boruların boyuna dikişleri aynı eksene gelmeyecek, aralarında boru et kalınlığının en az 10 katı açıklık bulunacaktır. Kaynak ağız aralığı, 1.5 ile 3 mm arasında, kök pasoda kullanılan elektrot çapına göre tam bir nüfuziyet sağlayacak şekilde ayarlanacak ve en az üç noktadan şimle ölçülerek düzgünlüğü sağlanacaktır. Eksenlenen boruların iç veya dış yüzeyleri arasında ağız kaçıklıkları, et kalınlığı 5 mm'ye kadar olan borularda 0.8 mm, et kalınlığı 5 mm'den büyük borularda 1.2 mm'den fazla olduğu taktirde DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ye bildirilecek ve dövme, taşlama ara parça yerleştirme gibi DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin bildireceği yöntem uygulanacaktır.

Kaynak yapılacak bölge etrafında, boru kaplamaları gibi zarar görebilecek yerlerde, gerekli koruyucu önlemler alınacaktır. Şase bağlantıları kaynak yapılacak parçaya mıknatıs veya özel mengenelerle tutturulacak, parça üzerine bırakılmayacaktır. İzolasyonu bozulmuş kaynak veya şase kabloları kullanılmayacaktır.

Yakma ve nüfuziyet eksikliği gibi sorunları minimuma indirecek akım şiddeti ve kaynak yöntemi belirlenerek kaynağa başlanacaktır. Kaynak ağzı dışında kesinlikle ark tutuşturulmayacaktır. Yeterli kalınlıkta kök paso oluşturulmadan kaynağa ara verilmeyecektir. Kelepçe yüzünden kaynak yapılamayan yerlerde kelepçe çıkarılarak kök paso derhal tamamlanacaktır.

Kaynağa ara verilmesi gerektiği takdirde kaynak bölgesinin yavaş soğuması için önlem alınacak ve tekrar kaynağa başlamadan önce ön ısıtma yapılacaktır.

Her paso tamamlandıktan sonra diğer pasoya başlanılmadan cüruf, sıçrantı vb. dikkatle temizlenecektir. Her pasonun başlangıç noktası bir önceki pasonun bitiş noktasından en az 50 mm uzakta olacaktır. Dolgu pasoları tamamlandıktan sonra incelenecek ve kapak pasoda düşüklük veya yüksekliğe neden olabilecek yerler taşlanacak veya ek paso ile doldurulacaktır.

Katodik koruma levhaları en az iki paso kaynak ile boruya birleştirilecek ve ikinci paso boru yüzeyine dokunmadan birinci pasonun üzerine yapılacaktır.

### Kontrol ve Testler

    - Genel: Kaynağa başlamadan önce kaynak ağızları, puntalar veya köprüler, hizalama, doğruluk derecesi gibi hususlara kaynak sırasında, özellikle kök pasonun yapılışında dikkat edilecektir. Kaynak bitiminde tekrar gözle muayene, gerekirse optik aletler yardımıyla yapıldıktan sonra tahribatsız muayene yöntemleri kullanılacaktır.

    - Gözle muayene: Kaynak ağzı açısı ve aralığı bir mastarla kontrol edilecektir. Kaynak ağızlarının temizliğine dikkat edilecektir.

Geçici bağlama kaynakları ve puntalar istenen özellikte olmalarına, uçlarında çatlak olup olmadığına dikkat edilecektir. Bunların yapımında ön ısıtma gerektiğinde, yapılıp yapılmadığı araştırılacaktır.

Kaynak çekme payları da dikkate alınarak eklenecek boruların eksenleri kontrol edilecek, boru iç ağzı ne derece hizalandığı araştırılacaktır.

Kaynak sırasında kaynakçının ark tutuşturma ve elektrot bitiminde arkı söndürme tekniğinin doğru olup olmadığı araştırılacaktır, kaynak ağzı dışında ark izi, elektrot bitim noktalarında krater boşluğu ve çatlağı olmadığı gözlenecektir. Ön ısıtma ve pasolar arası sıcaklık değerleri kontrol edilecektir.

Kök pasonun hatasız yapıldığından, nüfuziyetin yeterli olduğundan özellikle emin olunmalıdır. Pasolar arasında cürufun iyi temizlenmesine, yanma çentikleri olmamasına, kaynak parametrelerine ve elektrot salınım şekline dikkat edilmelidir.

Elektrodların muhafaza şekli konusunda kaynakçı uyarılmalı, ara ara işbaşından alınan elektrodların nem kontrolü yapılmalıdır.

Kaynak bitiminde kaynak profili incelenerek, kaynaktan ana malzemeye geçişte "Soğuk taşma" sız ve asgari yanma çentikli hafif meyilli bir geçiş olduğu gözlenmelidir.

Yanma çentikleri boru veya malzeme kalınlığının %10'unu geçmeyecek fakat en fazla 0,4 mm derinlikte olacaktır. Cüruf tel fırça ile iyice temizlendikten sonra yanma çentikleri incelenecek, keskin olmayan, yayvan şekilli daha derin münferit çentik bölgelerine müsaade edilebilecektir.

Aşırı kaynak dikişi yükseltisine müsaade edilmeyecektir. Kaynak dikişi yükseltisi en az 1.5 mm en fazla 3 mm olacaktır. Kapak pasosunda bu yüksekliği aşmamak için gerekirse bir alttaki paso kısmen taşlanacaktır.

Elektrot birim ve başlama noktalarında düzgün bir geçiş olmalı kaynak yüzeyinde bu noktalarda aşın yükselti ve krater olmamalıdır.

Kökte aşırı nüfuziyet (sarkma), nüfuziyetsizlik ve yapışma noksanlığı olmamalıdır. Boru iç yüzeyinde kaynak profili düzgün bir meyille ana malzemeye geçmelidir. Kök paso sarkması 3 mm'yi geçmeyecektir.

Kökte içbükeylik: Eğer kökte ergime ve birleşme tamsa (yapışma noksanlığı ve nüfuziyet noksanlığı yoksa) aşağıdaki şartlarla kök pasoda hafif içbükey müsaade edilebilir.

- Düzgün bir profil mevcut olacak.

- İçbükeylik derinliği boru et kalınlığının %10'u ve en fazla 1.2 mm olacak.

- Toplam kaynak kalınlığı boru kalınlığından az olmayacaktır.

### Radyografik muayene

      - Kaynak dikişlerinin radyografik muayenesi “X” ışını veya gamma cihazları ile yapılacaktır.

      - Herhangi bir ek yerinin röntgen muayenesinde, yeterli sayıda film çekilerek bütün çevre taranacaktır.

      - Her film üzerinde ait olduğu yeri belirten yeterli işaretler bulunacaktır. Ayrıca her film için, bir film çekim formu hazırlanarak bu formda kaynak dikişi ve çekim taslağı ile ilgili bütün bilgiler verilecektir.

      - YÜKLENİCİ, kullanılacak film çekim teknikleri ve çekim yerleri ile ilgili bir plan hazırlayacak ve idarenin onayladığı teknikleri kullanacaktır.

      - Çekilen filmler “film çekim formları” ile birlikte DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ye verilecektir. DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB, Yüklenicinin kaynak süpervizörünü filmlerin ilk değerlendirilmesi için görevlendirilebilir, bu kaynakçıların daha yakından kontrolü için de yararlıdır. Ancak asıl değerlendirme DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB tarafından yapılacaktır. İncelenen filmler, “film değerlendirme formu” ile birlikte DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ye verilecek, bulunan hataların bu spesifikasyon ve ilgili standartlara uygunluk derecesine bağlı olarak kaynak dikişi kabul edilecek veya tamiratı istenecektir.

    - Hata sınırları: Kaynak hatalarının kaynak dikişinin servis ömrü üzerindeki etkisi hataların yeri ve büyüklüğü ile ilişkilidir. Kaynak kökündeki hatalar, en önemli hatalardır. Kaynak dış yüzündeki hatalarda yük çevrimlerine maruz (Isıl dalgalanma, basınç dalgalanması) kaynaklarda kök hataları kadar önemlidirler. Buna karşın kaynak dikişi içerisindeki hatalar daha az tehlikelidir.

Bu yüzden bu şartnamede belirtilen hata büyüklüğü sınırının hemen altındaki büyüklükte hatalar, bu hataların yerleri de dikkate alınarak kabul veya ret edilmelidirler.

Radyografik ve Ultrasonik muayene yöntemleri ile bulunan aşağıdaki türden hatalar "ret" için yeterli olacaktır.

      - Herhangi türden bir çatlak

Kaynak dikişi içerisindeki sıcak çatlaklar, dikiş altı (hidrojen) çatlakları ve branşman kaynak altında oluşabilecek tabaka yırtılması çatlakları kabul edilmez.

      - Kökte aşın sarkma veya iç bükeylik.

      - Doğrusal kök hataları, kökte nüfuziyet noksanlığı ve yapışma noksanlığı

      - Ağızlama kaçıklığı.

      - Ara pasolardaki hatalar (Yan Cidar ve pasolar arasında yapışma noksanlığı ve cüruf kalıntıları)

      - Hata boyu 12 mm. eni ve yüksekliği 1.2 mm'yi aşmayacaktır. İki hata arasındaki mesafe en az daha uzun olan hatanın dört misli boyda olacaktır.

      - Gözenek;Tek tek gözenek ve (gaz altı kaynağında) tungsten kalıntıları maksimum

      - Görüntü kalite İndikatörü DIN 54109 tipi penetrametre kullanılacaktır. Ancak özel hallerde daha hassas standart veya özel penetrametreler isteyebilir.

      - Film üzerinde kaynak görüntüsünün her iki ucunda birer penetrametre görülmeli, film çekim hassasiyeti bu penetrametrelere göre %2 veya daha iyi olmalıdır.

Görüntü kalite İndikatörü (penetrametre) ışın kaynağı tarafına konamadığı takdirde filmle parça arasına konabilir, bu takdirde hassasiyet %1,5 tan iyi olmalıdır.

      - Film koyuluğu kaynak dikişi üzerinde D= 2-3.5 olmalı, yarı gölge genişliği P=0.2 mm 'yi geçmemelidir.

      - Radyasyon şiddetine uygun kalınlıkta görüntü kuvvetlendirici kurşun varaklar kullanılması, hazır paketlenmiş film yerine plastik kasetlerde uygun boylarda kesilmiş film kullanılması tavsiye edilir.

Işın şiddetine göre kullanılması gereken kurşun ekran kalınlıkları aşağıdaki Tablo'da verilmiştir.

| RADYASYON ŞİDDETİ | ÖN KURŞUN EKRAN | ARKA KURŞUN EKRAN |
| --- | --- | --- |
| (kV) | (mm) | (kk) |
| <120 | - | 0.1 - 0.15 |
| 120 - 170 | 0.05 | 0.1 - 0.15 |
| 170 - 250 | 0.10 | 0.1 - 0.15 |
| 250 - 400 | 0.15 | 0.15 |

      - Radyasyon demeti incelenecek düzlemden geçecek şekilde yönlendirilecektir. Normal olarak kaynak orta düzlemi radyasyon demetini ikiye bölmelidir. Yani radyasyon demeti merkez ışını, boru yüzeyine dik olmalıdır.

      - Işının 5°C den daha fazla sapması halinde mevcut çatlaklar tespit edilemeyebilir.

      - Kullanılan filmlerde sis seviyesi D= 0.3'ten fazla olmayacaktır. Standart banyo şartları kullanılacak, developman süresi 4-5 dakika banyo sıcaklığı 20°C- 1°C olacaktır. Filmlerin en az 10 yıl muhafaza edileceği düşünülerek son yıkama yapılacaktır. Filmler yaşken incelenmeyecektir.

      - Bütün boru kaynaklarının tam boyunun ve bütün fittings ve branşman kaynaklarının filmi çekilecektir.

      - 1.2 mm

      - 1.2 mm küçük çapta dağınık gözenek, 25 mm kaynak boyunda toplam 5 mm çapa müsaade edilir. Başlıklar arasındaki mesafe büyük boşluk çapının 3 mislinden az olmayacaktır.

      - Gözenek Grubu (Başlangıç gözeneği gibi) 6 mm çapında bir çember içerisinde tek tek kabul edilebilecek büyüklükte boşlukların toplam alanı 4 Ad. 0.80 mm çapındaki boşluk alanım aşmamalıdır.

### Onarım kaynağı işlemi

Bu şartname ve ilgili standartlara uygun olmayan kaynakları DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin önceden onayı alınarak tamir edilebilir veya tamamen temizlenerek yeniden yapılabilir. Ancak, kapalı pasosunun yapımından hemen sonra, kaynak ön tav sıcaklığının altına düşmeden, yanma çentiklerinin ve kaba görünüşlü kaynağın tasdiki için bu müsaadeye gerek yoktur. Bunun dışında tahribatsız muayenesi tamamlanmadan hiçbir kaynağın tamirine kalkışılmayacaktır.

Tamir kaynakları için özel prosedürler hazırlanacak ve yapılan testlerle tamirat şeklinin uygun olduğu görülecektir. Tamir prosedürünün etkisi metalografik olarak da araştırılacaktır.

Tamir edilen kaynak orijinal kaynağın tabi tutulduğu tahribatsız muayenelere ve buna ilaveten isteyebileceği muayenelere tabi tutulur.

Tamir başarılı olmamış ise tekrar tamire müsaade edilmez, hata sebebi araştırılıp giderildikten sonra kesilerek kaynak ağızları açılıp tekrar kaynatılır.

Borunun kısalması sakıncalı ise en az 30 cm. boyunda bir ara parçası kullanılacak şekilde boru kesilir.

Bütün tamir işlemlerinin kayıtları tutulacaktır.

### ÇEŞİTLİ KAYNAK HATALARI

8”-6”- 4”-3”-2” (GÖMÜLÜ) ÇELİK VANA MONTAJI

Bu fiyat çelik dağıtım hattına monte edilen çelik vanalara uygulanır.

- Yüklenici ana deposundan malzemelerin iş başına götürülebilmesi için gerekli tahmil, tahliye ile bilahare artan malzemenin tekrar yüklenici ana deposuna taşınması (iş başında malzeme bırakılmayacaktır),

- İş bitiminde artan malzemelerin DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB deposuna BOTAŞ’ ın tayin ettiği prosedür doğrultusunda teslim edilmesi,

- İş için gerekli ekip ve ekipmanın temini, muhafazası ve iş başına taşınması,

- Gerekiyorsa çalışma yeri için yeniden kazı ruhsatı ve trafik dolaşım izinlerinin alınması,

- Teknik emniyet standartlarına uygun olarak emniyet tedbirlerinin alınması, uyarı ve ikaz levhalarının yerleştirilmesi,

- Vana montajı yapılacak yerin işaretlenmesi,

- Vana montajı için 1,50x2,50 m boyutlarında asfaltın 7 cm kalınlığa kadar derz kesme makinesi ile kesilmesi, kırılması ve 20 km’ye kadar taşınması,

- Vana montajı için” için 1,50x2,50x1,23 m boyutlarında yumuşak ve sert küskülük (yumuşak kaya dahil) zeminin el ile kazılması, taşıtlara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve döküm sahasının tesviyesi,

- Vana montajının yapılabilmesi için uygun boyutta çelik dağıtım hattının kesilmesi ve kaynak ağzı açılması,

## 2”- 3”- 4” İçin:

- Spool vananın tranşeye indirilmesi, kelepçelerle boruların ağızlanması ve kaynak yapılmak suretiyle vana spoolunun hatta bağlanması,

- Kaynakların %100 radyografik tahribatsız kaynak muayenesi yoluyla test edilmesi, varsa hatalı kaynağın tamiri ve tekrar aynı yolla test edilmesi,

- Kaynak yerlerinin fırça ile temizlenmesi, kaynak çapaklarından arındırılması ve izolesiz kısımların BOTAŞ’ ın talimatına göre sıcak ve/veya soğuk tecrit yöntemi ile yalıtımının yapılması,

- Tranşe tabanına dolgu malzemesi konularak sıkıştırılması,

- Boruların PE kaplamalarının ve yapılan tecritlerin dedektör ile kontrolü, varsa kaplama ve tecrit bozukluklarının giderilmesi

- Vana spooluna ait kaynak kayıtlarının tutulması,

- Tipik kesitlerde gösterilen ve yapı denetim görevlisinin uygun bulduğu cins dolgu malzemesinin temini ve iş başına getirilmesi,

- PVC tutucunun, vanaya (tüm aksesuarları dahil) yerleştirilmesi,

- Boru ile arasındaki 20 cm mesafe korunarak ikaz ağı serilmesi,

- Tipik resimde gösterilen boyutlarda dolgu malzemesi ile doldurulması, çökme olmayacak şekilde kompaktör ile max %95 mertebesinde sıkıştırılması,

- Beton kaide ve sighthole-cover’ın yerine yerleştirilmesi, kımataş-filler ile doldurulup sıkıştırılması ve 300 doz grobeton dökülmesi,

## 6” İçin:

- Tranşe tabanına 200 doz grobeton dökülmesi,

- Projesine göre, prefabrik büzler ve 6” spool vananın oturacağı beton kaide için; b.a. kalıp yapılması, donatısının hazırlanarak yerine konulması ve 300 doz b.a. betonu dökülmesi,

- Spool vananın tranşeye indirilmesi, kelepçelerle boruların ağızlanması ve kaynak yapılmak suretiyle vana spoolunun hatta bağlanması,

- Kaynakların %100 radyografik tahribatsız kaynak muayenesi yoluyla test edilmesi, varsa hatalı kaynağın tamiri ve tekrar aynı yolla test edilmesi,

- Kaynak yerlerinin fırça ile temizlenmesi, kaynak çapaklarından arındırılması ve izolesiz kısımların BOTAŞ’ ın talimatına göre sıcak ve/veya soğuk tecrit yöntemi ile yalıtımının yapılması,

- Tranşe tabanına dolgu malzemesi konularak sıkıştırılması,

- Boruların PE kaplamalarının ve yapılan tecritlerin dedektör ile kontrolü, varsa kaplama ve tecrit bozukluklarının giderilmesi (kaplama bozukluğu DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’ nin tesliminden önce meydana gelmiş ise malzemenin yükleniciye teslimi esnasında fark edilip, malzeme talep formuna şerh düşülmesi kaydı ile bedeli ayrıca ödenir),

- Vana spooluna ait kaynak kayıtlarının tutulması,

- Prefabrik büzlerin temel betonu üzerine yerleştirilmesi,

- Tip kesitlerde gösterilen ve yapı denetim görevlisinin uygun bulduğu cins dolgu malzemesinin temini ve iş başına getirilmesi,

- Boru ile arasındaki 20 cm mesafe korunarak ikaz ağı serilmesi,

- Tipik resimde gösterilen boyutlarda dolgu malzemesi, kırmataş-filler ile beton büzlerin etrafının doldurulması, çökme olmayacak şekilde kompaktör ile max %95 mertebesinde sıkıştırılması,

- Menhol kapaklarının yerleştirilmesi,

- Tranşelerin dolgu işlemleri tamamlandıktan sonra artan malzemelerin kaldırılarak çalışma alanının temizlenmesi,

- 3. şahıslara verilen her türlü hasar ve zararın giderilmesi,

## 8” By-Passlı Vana için:

- Vana grubunun BOTAŞ şartnamelerine göre imalatının yapılması,

- Tranşe tabanına 200 doz grobeton dökülmesi,

- Projesine göre, prefabrik büzler ve 8” spool vananın oturacağı beton kaide için; b.a. kalıp yapılması, donatısının hazırlanarak yerine konulması ve 300 doz b.a. betonu dökülmesi,

- Vana grubunun tranşeye indirilmesi, kelepçelerle boruların ağızlanması ve kaynak yapılmak suretiyle vana spoolunun hatta bağlanması,

- Kaynakların %100 radyografik tahribatsız kaynak muayenesi yoluyla test edilmesi, varsa hatalı kaynağın tamiri ve tekrar aynı yolla test edilmesi,

- Kaynak yerlerinin fırça ile temizlenmesi, kaynak çapaklarından arındırılması ve izolesiz kısımların BOTAŞ’ ın talimatına göre sıcak ve/veya soğuk tecrit yöntemi ile yalıtımının yapılması,

- Tranşe tabanına dolgu malzemesi konularak sıkıştırılması,

- Boruların PE kaplamalarının ve yapılan tecritlerin dedektör ile kontrolü, varsa kaplama ve tecrit bozukluklarının giderilmesi (kaplama bozukluğu DİYARBAKIR KARACADAĞ OSB’nin tesliminden önce meydana gelmiş ise malzemenin yükleniciye teslimi esnasında fark edilip, malzeme talep formuna şerh düşülmesi kaydı ile bedeli ayrıca ödenir),

- Vana spooluna ait kaynak kayıtlarının tutulması,

- Prefabrik büzlerin temel betonu üzerine yerleştirilmesi,

- Tip kesitlerde gösterilen ve yapı denetim görevlisinin uygun bulduğu cins dolgu malzemesinin temini ve iş başına getirilmesi,

- Boru ile arasındaki 20 cm mesafe korunarak ikaz ağı serilmesi,

- Tipik resimde gösterilen boyutlarda dolgu malzemesi, kırmataş-filler ile beton büzlerin etrafının doldurulması, çökme olmayacak şekilde kompaktör ile max %95 mertebesinde sıkıştırılması,

- Zemin üstünde kalan kısmın boyanması,

- Tranşelerin dolgu işlemleri tamamlandıktan sonra artan malzemelerin kaldırılarak çalışma alanının temizlenmesi,

- 3. şahıslara verilen her türlü hasar ve zararın giderilmesi,

# ST HATLARDA TİE-İN KAYNAĞI YAPILMASI

Projesine göre zorunlu olarak farklı zamanda döşenmiş iki hattın uçlarının birleştirilmesi boru ferşi fiyatına dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir.

- İş için gerekli ekip ve ekipmanın temini, muhafazası ve iş başına taşınması,

- Gerekiyorsa çalışma yeri için yeniden kazı ruhsatı ve trafik dolaşım izinlerinin alınması,

- BOTAŞ teknik emniyet standartlarına uygun olarak emniyet tedbirlerinin alınması, uyarı ve ikaz levhalarının yerleştirilmesi,

- Tie-in yapılacak yerin işaretlenmesi,

- Yapı denetim görevlisinin uygun gördüğü ölçülerde, bedeli ayrıca ödenmek üzere; asfalt kesimi, kırımı ve kazısının yapılması,

- Tie-in yapılabilmesi için uygun boyutta çelik dağıtım hattının kesilmesi ve kaynak ağzı açılması,

- Bağlantı parçası olarak kullanılacak borunun baş kesimlerinin yapılması, kaynak ağızlarının açılması,

- Parça borunun tranşeye indirilmesi, yerine alıştırılması, boruların birbirine uyumu sağlanıncaya kadar taşlanarak alıştırma işleminin tekrarlanması,

- Kelepçelerle boruların ağızlanması ve kaynakla birleştirilmesi,

- Kaynakların %100 radyografik tahribatsız kaynak muayenesi yoluyla test edilmesi, varsa hatalı kaynağın tamiri ve tekrar aynı yolla test edilmesi,

- Parça boruya ait kaynak kayıtlarının tutulması,

- Kaynak yerlerinin fırça ile temizlenmesi, kaynak çapaklarından arındırılması ve izolesiz kısımların BOTAŞ’ın talimatına göre sıcak ve/veya soğuk tecrit yöntemi ile yalıtımının yapılması,

- Boruların PE kaplamalarının ve yapılan tecritlerin dedektör ile kontrolü, varsa kaplama ve tecrit bozukluklarının giderilmesi

- Boru ile arasındaki 20 cm mesafe korunarak ikaz ağı serilmesi,

- Dolgu işlemleri tamamlandıktan sonra artan malzemelerin kaldırılarak çalışma alanının temizlenmesi,

- 3. şahıslara verilen her türlü hasar ve zararın tazmin edilmesi,

# ST HATLARDA BRANŞMAN İÇİN TEE MONTAJI YAPILMASI

Montajı tamamlanmış çelik hatlar üzerinden branşman alınması için hattın kesilerek araya tee montajı yapılması tee malzemesi işçilik fiyatına dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir.

- İş için gerekli ekip ve ekipmanın temini, muhafazası ve iş başına taşınması,

- Gerekiyorsa çalışma yeri için yeniden kazı ruhsatı ve trafik dolaşım izinlerinin alınması,

- BOTAŞ teknik emniyet standartlarına uygun olarak emniyet tedbirlerinin alınması, uyarı ve ikaz levhalarının yerleştirilmesi,

- Tee montajı yapılacak yerin işaretlenmesi,

- Yapı denetim görevlisinin uygun gördüğü ölçülerde, bedeli ayrıca ödenmek üzere; asfalt kesimi, kırımı ve kazının yapılması,

- Tee montajı yapılabilmesi için uygun boyutta çelik dağıtım hattının kesilmesi ve kaynak ağzı açılması,

- Tee’nin tranşeye indirilmesi, yerine alıştırılması, tee ve boruların birbirine uyumu sağlanıncaya kadar taşlanarak alıştırma işleminin tekrarlanması,

- Kelepçelerle tee ve boruların ağızlanması ve kaynakla birleştirilmesi,

- Kaynakların %100 radyografik tahribatsız kaynak muayenesi yoluyla test edilmesi, varsa hatalı kaynağın tamiri ve tekrar aynı yolla test edilmesi,

- Tee’ye ait kaynak kayıtlarının tutulması,

- Kaynak yerlerinin fırça ile temizlenmesi, kaynak çapaklarından arındırılması ve izolesiz kısımların BOTAŞ’ın talimatına göre sıcak ve/veya soğuk tecrit yöntemi ile yalıtımının yapılması,

- Bedeli ayrıca ödenmek üzere tranşe tabanına dolgu malzemesi konularak sıkıştırılması,

- Boruların PE kaplamalarının ve yapılan tecritlerin dedektör ile kontrolü, varsa kaplama ve tecrit bozukluklarının giderilmesi

- Boru ile arasındaki 20 cm mesafe korunarak ikaz ağı serilmesi,

- Dolgu işlemleri tamamlandıktan sonra artan malzemelerin kaldırılarak çalışma alanının temizlenmesi,

- 3. şahıslara verilen her türlü hasar ve zararın giderilmesi,

# YATAY DELME MAKİNESİ İLE YOL GEÇİŞİ YAPILMASI (BORİNG)

Bu fiyat karayolu geçişinde uygulanacaktır.

- Yüklenici tarafından temin edilen malzemelerin (muhafaza borusu dahil) prosedürüne uygun olarak sahaya getirilmesi,

- İş için gerekli ekip ve ekipmanın temini, muhafazası ve iş başına taşınması,

- Çalışma yeri kazı ruhsatı ve gerekli izinlerin alınması,

- BOTAŞ teknik emniyet standartlarına uygun olarak emniyet tedbirlerinin alınması, uyarı ve ikaz levhalarının yerleştirilmesi,

- Yatay delme makinesinin çalışacağı tarafta 11,00 x 4,00 x 4,00 m ve çıkış tarafında 2,00 x 2,00 x 3,00 ebadlarında makine ile kazının yapılması,

- Yatay delme makinesinin çalışacağı yerin hazırlanması, zemin iyileştirmesi yapılması

- Yatay delme makinesinin yerine indirilmesi ve montajının yapılması,

- Makine ile delme işleminin yapılması, çıkan toprağın çukur dışına atılması,

- Yatay delme makinesi ile muhafaza borusunun zemine itilmesi ve kaynaklarının yapılması,

- Doğal gaz hattı çelik borularının kesilmesi, kaynak ağzı açılması, kelepçelerle (hidrostatik test kontrolü iç kelepçe dahil) boruların kaynak ağzının yapılması ve kaynaklarının yapılması,

- Kaynakların %100 radyografik tahribatsız kaynak muayenesi yoluyla test edilmesi, hatalı kaynağın tamiri ve tekrar aynı yolla test edilmesi,

- Boruların hidrostatik testinin yapılması

- Boru kaynak yerlerinin fırça ile temizlenmesi, kaynak çapaklarından arındırılması ve izolesiz kısımların BOTAŞ’ın talimatına göre sıcak ve/veya soğuk tecrit yöntemi ile yalıtımının yapılması

- Doğal gaz hattı borusuna projesine göre izolatörlerin takılması ve muhafaza borusu içine sürülmesi,

- Muhafaza borusuna 2’’ havalandırma borusunun, delinerek kaynaklanması ve montajını müteakip havalandırma borusunun bir kat sülyen ve iki kat yağlı boya ile boyanması toprak içinde kalan kısmının soğuk veya sıcak izole yapılması,

- Muhafaza borusunun her iki ucuna poliüretan köpük sıkılması, sızdırmazlık başlıklarının takılması ve %50 bindirmeli soğuk izolasyon bandının sarılması,

- Kazı toprağının geri dolgusunun çökmeyecek tarzda kompaktör ile %95 mertebesinde sıkıştırılarak yapılması,

- Artan toprağın 30 km ‘ye kadar nakliyesi,

- Şahıslara verilen zarar ve ziyanın tazmin edilmesi,

- Dağıtım hattı ile birleştirilmesi ve boring giriş ve çıkış yerlerinin temizlenmesi ve eski haline getirilmesi,

- 20 m’ den daha uzun veya daha kısa boring geçişlerinde beher metre için aşağıda sıralanan 10 aktivitenin yerine getirilmesi;

  - Muhafaza borusunun baş kaynağının yapılması

  - Doğal gaz borusu baş kaynağı yapılması,

  - Doğal gaz borusu radyografik film çekilmesi

  - Doğal gaz borusu sıcak tecrit yapılması

  - İzolatör takılması

  - Dedektör ile kontrol yapılması

  - Hidrostatik testin yapılması

  - Muhafaza borusunun çakılması ve doğal gaz borusunun sürülmesi

  - Muhafaza borusunun çakılması esnasında çıkan hafriyatın uzaklaştırılması

  - Boruların nakledilmesi

# BÖLGE REGÜLATÖR İSTASYONU MONTAJI

10,000 m3/h lık bölge regülatör istasyonlarının montajı yapılması istasyon işçilik fiyatına dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir.

- Bölge regülatör istasyonları, test ve kabul tutanaklarıyla birlikte prosedürüne uygun olarak ve kontrol edilerek teslim alınması,

- Bölge regülatör istasyonunun yüklenmesi, gerekiyor ise yüklenici ana deposuna taşınması ve istifi,

- Yüklenici ana deposundan bölge regülatör istasyonunun işbaşına getirilmesi,

- İş için gerekli malzeme ve ekip-ekipmanın temini, muhafazası ve işbaşına taşınması,

- Çalışma yeri kazı, ruhsat ve trafik dolaşım izinlerinin alınması,

- Diğer alt yapı kurumlarından, planlanan regülatör yerindeki mevcut altyapıları hakkında bilgi alınması ve kazı esnasında nezaretçi istenmesi,

- Diğer altyapı yüklenicileri ile koordinasyonun sağlanması,

- Her türlü kaldırılabilir engellerin kaldırılması,

- BOTAŞ teknik emniyet standartlarına uygun olarak emniyet tedbirlerinin alınması, uyarı ve ikaz levhalarının yerleştirilmesi,

- Bölge regülatör istasyonu montajı yapılacak yerin işaretlenmesi,

- Regülatör montajı yapılacak yerin tretuvar kaplamasının sökülmesi (kilit parke, karo plak vs.),

- Projesine göre, yumuşak ve sert küskülük (yumuşak kaya dahil) zeminin el ile kazısının yapılması, tesviye edilmesi, taşıtlara yüklenmesi 20 km’ye kadar taşınması, boşaltılması ve döküm sahasının tesviyesi,

- Karşılaşılacak her türlü altyapı tesisi veya tesisatın gerektiği şekilde desteklenmesi, emniyet altına alınması

- Kazı esnasında biriken ve/veya altyapılardan sızan suların boşaltılması,

- Kazı ve dolgu malzemelerinin kazalara sebebiyet vermeyecek şekilde istifi ve emniyet tedbirlerinin alınması, geceleri ışıklandırma ve ikaz işaretleri ile güvenliğin sağlanması,

- Projesine göre temel altına 200 doz grobeton temini ve dökülmesi,

- Projesine göre düz yüzeyli b.a. kalıbının yapılması, demir donatısının hazırlanması, 300 doz b.a. betonu temini ve vibratörle sıkıştırılması,

- Bölge regülatör istasyonunun beton kaide üzerine yerleştirilmesi ve sabitlenmesi,

- İzolasyon flanşlarının bağlanması ve bağlantıların test edilmesi,

- Kabin içindeki boru ve flanşın kaynakla birleştirilmesi, %100 radyografik filmlerinin çekilmesi, varsa arızaların tamiri ve tekrar kontrolü ve testlerinin yapılması,

- Kaynak kayıtlarının tutulması,

- İzolasyonsuz kısımların sıcak tecrit yöntemiyle yalıtımlarının yapılması, kontrolü ve gerekirse tamiri,

- Regülatör odasına boşaltma ve havalandırma borusunun takılması, katodik koruma bağlantısının yapılması

- Projesine göre; kaide çevresi ve boruların üzerine dolgu malzemesi ve kırma taş-filler temini ve çökme olmayacak şekilde kompaktörle max. %95 mertebesinde sıkıştırılması,

- Tretuvar kaplamasının (kilit parke, karo plak vs) eski haline getirilmesi,

- Bölge regülatörünün test edilmesi, devreye alınması için son kontrollerin (pre- comissioning) yapılması, kayıtlarının hazırlanması ve yapı denetim görevlisine verilmesi,

- Talimat plakalarının takılması ve istasyonun havadan arındırılması,

- İstasyon tel-çit ve aydınlatmalarının ilgili projelere göre imal edilmesi,

- Tel çit ve çevre düzenlemesi (beton, mıcır, naylon serimi, uyarı levhası vb.),

- Drenaj, Yağmur kanalı inşaat işleri,

- Bölge regülatör istasyonunun boru hatları ile bağlantısını gösteren planının yapılması,

- 3. şahıslara verilen zarar, ziyan ve hasarın tazmin edilmesi,

- İnşaat sahasının montajı takiben temizlenmesi,

# METAL PLASTİK GEÇİŞ FİTTİNGSLERİ MONTAJI

Metal plastik fittingslerinin dağıtım hattına monte edilmesi (manşonu dahil) metal plastik işçilik fiyatına dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir.

- Yüklenici ana deposundan malzemelerin iş başına götürülebilmesi için gerekli tahmil, tahliye ile bilahare artan malzemenin tekrar yüklenici ana deposuna taşınması (iş başında malzeme bırakılmayacaktır),

- İş için gerekli ekip ve ekipmanın temini, muhafazası ve iş başına taşınması,

- Gerekiyorsa çalışma yeri için yeniden kazı ruhsatı ve trafik dolaşım izinlerinin alınması,

- BOTAŞ teknik emniyet standartlarına uygun olarak emniyet tedbirlerinin alınması, uyarı ve ikaz levhalarının yerleştirilmesi,

- Metal plastik montajı yapılacak yerin işaretlenmesi,

- Asfaltın 0,70 x 1,20 m ebadında 7 cm kalınlığa kadar derz kesme makinesi ile kesilmesi, kırılması ve çıkan molozun 20 km’ye kadar taşınması,

- Vana montajı yapılacak yerin; 0,70 x 1,20 x 1,03 m boyutlarında yumuşak ve sert küskülük (yumuşak kaya dahil) zeminin el ile kazılması, taşıtlara yüklenmesi, 20 km’ ye kadar taşınması, boşaltılması ve döküm sahasının tesviyesi,

- Metal plastiğin çelik tarafının kaynakla çelik hatta bağlanması, kaynak yerlerinin %100 radyografik filminin çekilmesi, varsa bozuk kaynakların onarılması ve aynı yöntemle kontrol edilmesi,

- İzolesiz kısımların sıcak tecrit yöntemi ile yalıtımının yapılması, muayenesi ve hasar halinde tamiri,

- Metal plastiğin PE tarafının elektrofüzyon kaynağı ile PE hatta birleştirilmesi,

- 6 bar pnömatik ve 1 bar sızdırmazlık testinin yapılması,

- İkaz ağı serilmesi,

- Tip kesite göre dolgu malzemesi ve kırma taş-filler ile doldurulup çökme olmayacak şekilde kompaktörle max. %95 mertebesinde sıkıştırılması,

# ÇELİK BORU BAŞ KAYNAĞI YAPILMASI

Çelik boru ve/veya fittingslerin birleştirilmesi bedeli boru ferşi fiyatına dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir.

- İş için gerekli ekip-ekipmanın işbaşına taşınması ve muhafazası,

- Yüklenici tarafından çelik boru ve/veya fittingslerin başlarının spiral taş veya yapı denetim görevlisi izni ile oksiasetilen kesme yöntemiyle kesilmesi,

- Boru ve/veya fittingslerin başlarına spiral taş kullanılarak kaynak ağzı açılması,

- Boru ve/veya fittingslerin kelepçelerle (hidrostatik test kontrollü iç kelepçe dahil) ağızlanması,

- Ağız formunun ve ağız açıklığının kontrolünün yapılması,

- Atmosfer sıcaklığı 0C altında ise LPG şalamo yardımıyla ön ısıtma yapılması,

- Atmosfer şartlarında yapılacak kaynak işleminde rüzgâr hızı 1 m/sn’ nin üzerinde ise kaynak işleminin yapılacağı ortamın çadır içerisine alınarak gerekli korumanın sağlanması,

- Selülozik elektrotların temin edilmesi, iş başına getirilmesi ve uygun koşullarda muhafazası,

- Sürekli akım ve sabit volt şartlarında (jeneratörlü kaynak makinesi) el ile ark kaynak yöntemi ile selülozik elektrot kullanılarak kök paso ve dolgu pasolarının yapılması (pasolar arası fırça ile temizlenecektir),

# RADYOGRAFİK FİLM ÇEKİLMESİ

Çelik boru ve/veya fittingslerin baş kaynaklarının tahribatsız muayenesi bedeli boru ferşi fiyatına dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir.

- İş için gerekli ekip-ekipmanın işbaşına taşınması ve muhafazası,

- 10 x 48 cm ebadında filmlerin temin edilmesi, iş başına getirilmesi ve uygun koşullarda muhafazası, daha küçük ebatlarda filmin kullanılması gerekiyorsa 10 x 48’lik filmin kesilerek kullanılması,

- Kaynak dikişinin yüzey temizliğinin yapılması,

- PVC muhafaza kabı içerisinde filmlerin ortalanarak kaynak dikişi üzerine sarılması,

- Kurşun metrenin filmler üzerine bir kenara denk gelecek şekilde sarılması,

- Penetremetrenin yerleştirilmesi,

- Radyografik çekim için gerekli olan emniyet önlemlerinin alınması,

- Gama ışınım kaynağının uygun çekim yöntemine göre yerleştirilmesi ve sabitlenmesi,

- Hesap edilen pozlama süresine göre izotop ile ışınlama yapılması,

- Işınlama süresinin beklenmesi,

- İzotropun gama ışınım kaynağına geri alınması,

- Penetremetre, kurşunmetre ve filmlerin demontajının yapılarak muhafaza altına alınması,

- Filmlerin laboratuvarda banyo edilmesi, kurutulması ve değerlendirilmesi,

- Tüm işlemlerin kayıt altına alınması ve kayıtların yapı denetim görevlisine verilmesi,

# ST BORU BAŞ KAYNAK YERİ SICAK TECRİTİ

Çelik boru ve/veya fittingslerin izolesiz kısımlarının sıcak tecrit yöntemi ile yalıtımı bedeli boru ferşi fiyatına dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir.

- İş için gerekli ekip-ekipmanın işbaşına taşınması ve muhafazası,

- Sıcak tecrit bandı, kapama bandı ve LPG tüpün temini, işbaşına taşınması ve muhafazası,

- Kaynak dikişinin ve izolasyonsuz kısımların yüzey temizliğinin zımpara ile yapılması,

- İzolasyon sıcak tecrit bantının her iki uçtan borunun PE kaplamasının üzerine min. 5 cm binecek şekilde sarılması,

- Sıcak tecrit bandının LPG şalamo ile iki taraftan simetrik olarak hava boşluğu kalmayacak şekilde boruya yapışmasının temini,

- Kapama bandı ile ek yerinin boru eksenine paralel bir biçimde yerleştirilerek, LPG şalamo ile yapışmasının temini,

# ST BORU BAŞ KAYNAK YERİ SOĞUK TECRİTİ

Bu fiyat; çelik boru ve/veya fittingslerin izolesiz kısımlarının soğuk tecrit yöntemi ile yalıtımı bedeli boru ferşi fiyatına dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir.

- İş için gerekli ekip-ekipmanın işbaşına taşınması ve muhafazası,

- PE soğuk sargı bandı ve P 27 primer malzemenin temini, işbaşına taşınması ve muhafazası,

- Kaynak dikişinin ve izolasyonsuz kısımların yüzey temizliğinin zımpara ile yapılması,

- P 27 primer malzemenin izolasyonsuz kısımlara ve PE kaplama yüzeyine fırça ile sürülmesi,

- Soğuk sargı bandının %50 bindirmeli olarak hava boşluğu kalmayacak şekilde boru ve/veya fittingslere sarılması,